| Поз. |  |  | Наименование и техническая характеристика |  |  |  | Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа |  |  |  |  |  |  | Код оборуд. изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  | Ед. изм. |  | Кол- во |  | Масса ед, кг |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Приборы и оборудование Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» в комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1а,2а |  |  | Электромагнитный расходомер dy 65 мм, диапазон измерения от 0,957 до 143,5 м3/ч |  |  |  | «Взлет ЭР» ЭРСВ-420Л ТУ 4213-041-44327050-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1б,2б |  |  | Термопреобразователь сопротивления, диапазон измерения от 0 до 180С, НСХ 500П, L=70 мм |  |  |  | «Взлет ТПС» ТУ-4211-065-44327050-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | к-т |  | 1 |  |  |  |  |  | *, Класс А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3а |  |  | Электромагнитный расходомер dy 40 мм, диапазон измерения от 0,272 до 54,34 м3/ч |  |  |  | «Взлет ЭР» ЭРСВ-430Л ТУ 4213-041-44327050-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3б |  |  | Термопреобразователь сопротивления, диапазон измерения от 0 до 180С, НСХ 500П, L=70 мм |  |  |  | «Взлет ТПС» ТУ-4211-065-44327050-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Тепловычислитель |  |  |  | «Взлет ТСРВ» исполнения ТСРВ-034 модификации ТСРВ-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 6 |  |  | Адаптер сигналов «Взлет АС» Преобразователь напряжения |  |  |  | АССВ-030 ТУ 4217-056-44327050-2002 «ВЗЛЕТ ИВП» ИВП-24.24 В41.30-10.00ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» ЗАО «Взлет» |  | шт. шт. |  | 1 1 |  |  |  |  |  | *** *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: Заказ оборудования производится: * - для СО по проекту № 455-11-АТС **- для ГВС по проекту № 559-11-АТС *** - общ. – заказывается единожды для двух проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559-11-АТС.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общежитие. Узел ввода ГВС КУУТЭ # Спецификация оборудования |  |  |  |  |  |  | Лит. |  |  |  |  | Масса |  |  |  |  | Масштаб |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Лист | № докум. |  |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Т.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 1 |  |  |  |  |  |  | Листов 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 16, лит. Д |  |  |  |  |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 8 |  |  |  | Комплект присоединительной арматуры «Взлет КПА» РN 2,5 МПа, Ту-180С Комплект присоединительной арматуры «Взлет КПА» РN 2,5 МПа, Ту-180С |  |  | В21.07-00.00ТУ В21.07-00.00ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» ЗАО «Взлет» |  |  | шт. шт. |  | 2 1 |  |  |  |  |  | *, СБЛ3.3-100/65/100 *, СБЛ3.3-65/40/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 2. Электроаппаратура Шкаф электропитания и коммутации (ШПК) |  |  | (650х500х220) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Кабель малогабаритный |  |  | МКВЭВ 40,2 мм2 ТУ16-505.488-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м |  | 52 |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Провод |  |  | NYM 22,5 мм2 ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м |  | 30 |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | Провод |  |  | ПВ 14 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м |  | 58 |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | Шнур |  |  | ШВВП 20,5 мм2 ГОСТ 7399-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м |  | 28 |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Трубы защитные для прокладки кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Короб защитный полиэтиленовый 25х25 |  |  | ГОСТ 12.1.044-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Севстройкомплект» |  |  | м |  | 12 |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | Труба поливинилхлоридная гофрированная Ø16x2 |  |  | ГОСТ Р 50827-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «СК-Пласт» |  |  | м |  | 48 |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | Уголок стальной |  |  | 50504-В ГОСТ8509-86 Ст5 ГОСТ 535-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Реком» |  |  | кг |  | 11 |  |  |  |  |  | Используется для опор трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  | Уголок стальной |  |  | 40404-В ГОСТ8509-86 Ст 5 ГОСТ 535-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Реком» |  |  | кг |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  | Кронштейн (соединитель прибор-труба п/э) |  |  | СГИ-06.15.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  | Крепежная планка для кабеля СтЗСП2 |  |  | ШП 32х16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. КИП и А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  | Технический манометр |  |  | ТМ-510Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. |  | 13 |  |  |  |  |  | ***, с комплектом присоединительной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  | Термометр биметаллический |  |  | БТ, 160С, L=64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | *, с комплектом присоединительной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  | Термометр биметаллический |  |  | БТ, 120С, L=64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | ***, с комплектом присоединительной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559-11-АТС.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 |  | Арматура для манометра всборе с краном (Кран шаровой латунный со спускником Вн/Вн «Itap» Dy15 мм, Ру-1,6 МПа, Ту-200 0С + Отвод стальной гнутый ДУ 15) Штуцер черный Dy 20 мм Бобышка приварная №2 БТ-30-G1/2 (под термометр БТ) Гильза для термометра тип БТ серии 211 G1/2-64 мм. Штуцер стальной под ТПС, L=35 |  |  |  | ТУ В21.08-00.00ТУ В21.00-42.00СБ-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ROSMA» ЗАО «Взлет» ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. шт. шт. шт. шт. |  | 13 3 3 3 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7-8. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный D 57 мм, толщ. стенки 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный D 76 мм, толщ. стенки 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный D 109 мм, толщ. стенки 4,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Кран 11с67п Dy 100 мм, Ру-1,6 МПа, Ту-200 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Кран 11с67п Dy 50 мм, Ру-1,6 МПа, Ту-200 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Кран шаровой стальной приварной Dendor Dy 40 из стали 20, Ру-2,5 МПа, Ту-150 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | Кран шаровой стальной приварной Dendor Dy 20 из стали 20, Ру-2,5 МПа, Ту-150 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | Кран 11б27п1 Dy15 мм, Ру-1,6 МПа, Ту-200 0С шаровый муфтовый проходной для воды и пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559-11-АТС.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Клапан предохранительный -12 бар 2" вн. р. (тефл. проклад.) OR1831 |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.0 | Фильтр магнитный фланцевый, Dy 100, Ру-1,6 МПа, Ту-150 0С |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 7.1 | Фильтр магнитный фланцевый, Dy 50, Ру-1,6 МПа, Ту-150 0С |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.2 | Заглушка АТК 24.200.02-90 (фланец глухой), Dy 40 |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 7.3 | Заглушка АТК 24.200.02-90 (фланец глухой), Dy 20 |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 7.4 | Фланец стальной плоский приварной, Dy 100, Ру-1,6 МПа, Ту-150 0С | 1-100-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |  |
| 7.5 | Фланец стальной плоский приварной, Dy 50, Ру-1,6 МПа, Ту-150 0С | 1-50-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |  |
| 7.6 | Отводы гнутые черные д. 100 мм |  |  |  |  | шт. | 7 |  |  |  |
| 7.7 | Отводы гнутые черные д. 50 мм |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 7.8 7.9 8.0 | Цилиндры минераловатные кашированные алюм. фольгой толщ. 30 мм, D 57 мм Цилиндры минераловатные кашированные алюм. фольгой толщ. 30 мм, D 76 мм Цилиндры минераловатные кашированные алюм. фольгой толщ. 30 мм, D 109 мм |  |  |  |  | м м м | 6,0 2,0 11,0 |  |  |  |
|  |  |  | 559-11-АТС.СО |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |