| Поз. | Наименование и техническая характеристика |  |  |  | Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа |  |  |  |  | Код оборуд. изделия, материала |  |  | Завод-изготовитель |  | Ед. изм. | Кол- во | Масса ед, кг |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Приборы и оборудование Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» в комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1а, 2а | Электромагнитный расходомер dy 50 мм, диапазон измерения от 0,566 до 84,90 м3/ч, Ру-2,5 МПа, Ту-150 0С |  |  |  | «Взлет ЭР» ЭРСВ-420Л ТУ 4213-041-44327050-00 |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1б,2б | Комплект термопреобразователей сопротивления, диапазон измерения разности температур от 3 до 180С, НСХ 500П, L=70 мм |  |  |  | «Взлет ТПС» ТУ-4211-065-44327050-00 |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | к-т | 1 |  |  |  | Класс А |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловычислитель |  |  |  | «Взлет ТСРВ» исполнения ТСРВ-034 модификации ТСРВ-03 |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Адаптер сигналов «Взлет АС» |  |  |  | АССВ-030 ТУ 4217-056-44327050-2002 |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Преобразователь напряжения |  |  |  | «ВЗЛЕТ ИВП» ИВП-24.24 В41.30-10.00ТУ |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207-12-АТС.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилой дом со встроенными помещениями. ИТП КУУТЭ # Спецификация оборудования |  |  |  | Лит. |  |  |  | Масса |  |  | Масштаб |
|  |  |  |  | Изм. |  | Лист | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 1 |  |  |  |  | Листов 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 29 |  |  |  | Санкт-Петербург ЗАО «Агентство Эффективных Технологий» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 6 7 |  | Комплект присоединительной арматуры «Взлет КПА» РN 2,5 МПа, Ту-180С Комплект присоединительной арматуры «Взлет КПА» РN 2,5 МПа, Ту-180С |  |  | В21.07-00.00ТУ В21.07-00.00ТУ |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» ЗАО «Взлет» |  |  | шт. шт. | 1 1 |  |  |  | СБЛ3.3-65/50/80 СБЛ3.3-80/50/65 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 2. Электроаппаратура Шкаф электропитания и коммутации (ШПК) |  |  | (650х500х220) |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Кабель малогабаритный |  |  | МКВЭВ 40,2 мм2 ТУ16-505.488-78 |  |  |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Провод |  |  | NYM 22,5 мм2 ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Провод |  |  | ПВ 14 мм2 |  |  |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Шнур |  |  | ШВВП 20,5 мм2 ГОСТ 7399-80 |  |  |  |  |  |  | АО «Севкабель» |  |  | м | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Трубы защитные для прокладки кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Короб защитный полиэтиленовый 25х25 |  |  | ГОСТ 12.1.044-89 |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Севстройкомплект» |  |  | м | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Труба поливинилхлоридная гофрированная Ø16x2 |  |  | ГОСТ Р 50827-95 |  |  |  |  |  |  | ООО «СК-Пласт» |  |  | м | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Уголок стальной |  |  | 50504-В ГОСТ8509-86 Ст5 ГОСТ 535-88 |  |  |  |  |  |  | ООО «Реком» |  |  | кг | 11 |  |  |  | Используется для опор трубопровода |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Уголок стальной |  |  | 40404-В ГОСТ8509-86 Ст 5 ГОСТ 535-88 |  |  |  |  |  |  | ООО «Реком» |  |  | кг | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Кронштейн (соединитель прибор-труба п/э) |  |  | СГИ-06.15.11 |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Крепежная планка для кабеля СтЗСП2 |  |  | ШП 32х16 |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Взлет» |  |  | шт. | 3 |  |  |  | C комплектом присоединительной арматуры |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. КИП и А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Технический манометр |  |  | ТМ-510Р |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Термометр биметаллический |  |  | БТ, 160С, L=64 |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Термометр биметаллический |  |  | БТ, 120С, L=64 |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ROSMA» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 207-12-АТС.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |