|  | - Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1а | Расходомер-счетчик электромагнитный dy 20 мм, диапазон измерения от 0,045 до 11,320 м3/ч | ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-540 ЛВ ТУ 4213-041-44327050-2000 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 1в | Датчик давления 0-1,0 МПа; 4-20 мА; диапазон рабочих температур 0…+50 оС; М20х1,5 | Корунд-ДИ-001-120-У1-0,5-1,0МПа-1,6МПа-42-t1-М1-IP65 |  | ООО «СТЭНЛИ» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Комплекс измерительно-вычислительный ВЗЛЕТ | мод. ВЗЛЕТ ИВК исп.ИВК-102 в пластиковом корпусе ТУ 4054-053-44327050-2011 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ШПК |
| 3 | Технический манометр показывающий Р=0…10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-60…+60 оС; T=150 оC; М20х1,5; IP 43 | ТM-510 |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 2 |  |  |
|  | - Комплексы средств автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Адаптер сигналов (адаптер сотовой связи) в комплекте с внешней антенной и кабелем №15 | ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030 ТУ 4217-056-4432050-2014 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ШПК |
| 5 | Программное обеспечение | ВЗЛЕТ СП |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | По заказу |
|  | - Шкафы и пульты |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шкаф питания и коммутации (ШПК) в составе: | ВЗЛЕТ ШПК (650х500х220) |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | IP54 |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 6А хар. С |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 2А хар. С |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Источник вторичного питания | SKAT-12-2.0 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумулятор | Delta DTM 1207 (12 В, 7,2 Ач) |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП, ~220В, 6А, DIN |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | - Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабель | NYM 31,5 мм2 |  | ГК «Севкабель» | м | 50 |  |  |
| 8 | Кабель | МКВЭВ 20,35 мм2 |  | ГК «Севкабель» | м | 24 |  |  |
| 9 | Шнур | ШВВП 20,5 |  | ГК «Севкабель» | м | 16 |  |  |
|  | - Материалы и монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Комплект присоединительной арматуры | Комплект №1 АМ-20 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Кран шаровой резьбовой Dy25 В-В | VT.217 |  | VALTEC | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Отборное устройство угловое М20х1,5; Ту70 оС; Ру 1,6 МПа | ЗК14-2-4-02 (1,6-70-ст20-МУ) |  | ЗАО «Завод закладных конструкций» | шт. | 3 |  |  |
| 13 | Бобышка для установки датчика давления и манометра |  |  | АО «Взлет» | шт. | 3 |  |  |
| 14 | Труба Dy 50, 12Х18Н10Т | 57х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 0,60 |  |  |
| 15 | Труба Dy 20, 12Х18Н10Т | 25х2,5 ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 0,10 |  |  |
| 16 | Переход 50/20, 12Х18Н10Т | 57х3,0-25х3,0 ГОСТ 17378-20001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Труба гофрированная ПВХ ø20 |  |  | ГК «IEK» | м | 58,00 |  |  |
| 18 | Короб 50х50 |  |  | ГК «IEK» | м | 6 |  |  |