|  | - Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходомер-счетчик ультразвуковой в составе: | ВЗЛЕТ РСЛ исп. РСЛ-212 ТУ 4213-018-44327050-2001 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 1 | Акустическая система с пьезоэлектрическим преобразователем ПЭП-101 | АС-901-110 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Блок коммутации | БК-201 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Блок измерительный цифровой (БИЦ) |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ШПК |
|  | - Комплексы средств автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Адаптер сигналов (адаптер сотовой связи) в комплекте с внешней антенной и кабелем №15 | ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030 ТУ 4217-056-4432050-2014 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ШПК |
| 5 | Программное обеспечение | ВЗЛЕТ СП |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | По заказу |
|  | - Шкафы и пульты |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шкаф питания и коммутации (ШПК) в составе: | 650х500х220 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | IP54 |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 6А хар. С |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 2А хар. С |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Блок питания с функцией UPS на DIN рейку ~ 220/=24В,40Вт | DRС-40В |  | MeanWell | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумулятор Delta DTM 1207 (12 В, 7,2 Ач) |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП, ~220В, 16А, DIN |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | - Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабель питания | NYM 3х1,5мм |  |  | м | 5 |  |  |
| 8 | Кабель связи | LiYCY 6x2x0.14мм |  |  | м | 45 |  |  |
|  | - Материалы и монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Комплект монтажных частей к РСЛ-212 |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Седло ответвительное фланцевое, на Dy 150…850 мм, отвод Dy100 | UR-61-100 |  | ArmProf | шт. | 1 |  | Ру 10 bar |
| 11 | Седло ответвительное фланцевое, на Dy 318…606 мм, отвод Dy150 | UR-61-150-А |  | ArmProf | шт. | 1 |  | Ру 10 bar |
| 12 | Лента хомутовая | UR-63-426-466-А |  | ArmProf | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Лента хомутовая | UR-63-426-466-В |  | ArmProf | шт. | 3 |  |  |
| 14 | Заглушка фланцевая Dy 150 | АТК-24.200.02-90 |  |  | шт. | 1 |  | Ру 6 bar |
| 15 | Болт | М16х60 ГОСТ 7805-70 |  |  | шт. | 8 |  | Ру 6 bar |
| 16 | Гайка | ГОСТ 5927-70 |  |  | шт. | 8 |  | Ру 6 bar |
| 17 | Шайба | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 16 |  | Ру 6 bar |
| 18 | Труба гофрированная ПВХ ø20 |  |  | ГК «IEK» | м | 10 |  |  |
| 19 | Труба PPR50 |  |  |  | м | 40 |  |  |