|  | - Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М исп.ТСР-043 в составе: | ТУ 4218-076-44327050-2013 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 1а, 2а | Расходомер-счетчик электромагнитный dy 40 мм, диапазон измерения от 0,091 до 45,280 м3/ч | ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-470 ЛВ ТУ 4213-041-44327050-2000 |  | АО «Взлет» | шт. | 2 |  |  |
| 3а | Расходомер-счетчик электромагнитный dy 32 мм, диапазон измерения от 0,058 до 28,980 м3/ч | ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-470 ЛВ ТУ 4213-041-44327050-2000 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 4а | Расходомер-счетчик электромагнитный dy 20 мм, диапазон измерения от 0,045 до 11,320 м3/ч | ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М исп. ЭРСВ-440 ЛВ ТУ 4213-041-44327050-2000 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 1б, 2б, 3б, 4б | Комплект термопреобразователей сопротивления, диапазон измерения разности температур от 3 до 180 С, НСХ Pt500/0,00385, L=70 мм, Ру –2,5 МПа, Ту–180 С, IP 65 | ВЗЛЕТ ТПС ТУ-4211-065-44327050-00 |  | АО «Взлет» | к-т | 2 |  | Класс 1 |
| 1в, | Датчик давления 0-1,6 МПа; 4-20 мА; диапазон рабочих температур 0…+50 оС; М20х1,5 | Корунд-ДИ-001-120-У1-0,5-1,6МПа-2,5МПа-42-t1-М1-IP65 |  | ООО «СТЭНЛИ» | шт. | 1 |  |  |
| 2в, 3в, 4в | Датчик давления 0-1,0 МПа; 4-20 мА; диапазон рабочих температур 0…+50 оС; М20х1,5 | Корунд-ДИ-001-120-У1-0,5-1,0МПа-1,6МПа-42-t1-М1-IP65 |  | ООО «СТЭНЛИ» | шт. | 3 |  |  |
| 5 | Тепловычислитель | ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043 ТУ 4218-084-44327050-2013 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ШПК |
| 6 | Технический манометр показывающий Р=0…16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-60…+60 оС; T=150 оC; М20х1,5; IP 43 | ТM-510 |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Технический манометр показывающий Р=0…10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-60…+60 оС; T=150 оC; М20х1,5; IP 43 | ТM-510 |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 6 |  |  |
| 8 | Термометр биметаллический общетехнический осевое присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой T=160 оC, Lпч=64 мм; Диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-10…+60 оС; IP 43 | БТ серия 211 |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Термометр биметаллический общетехнический осевое присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой T=120 оC, Lпч=64 мм; Диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-10…+60 оС; IP 43 | БТ серия 211 |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 3 |  |  |
|  | - Комплексы средств автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Адаптер сигналов (адаптер сотовой связи) в комплекте с внешней антенной и кабелем №15 | ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030 ТУ 4217-056-4432050-2014 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ШПК |
| 11 | Программное обеспечение | ВЗЛЕТ СП |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | По отдельному заказу |
|  | - Шкафы и пульты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Шкаф питания и коммутации (ШПК) в составе: | 650х500х220 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 6А хар. С |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 2А хар. С |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Блок питания ᵔᵕ220/=24В, 30 ВА | DR-30-24 |  | MEAN WELL | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок питания ᵔᵕ220/=24В, 15 ВА | DR-15-24 |  | MEAN WELL | шт. | 1 |  |  |
|  | Розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП, ~220В, 16А, DIN |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | - Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кабель | NYM 31,5 мм2 |  | ГК «Севкабель» | м | 50 |  |  |
| 14 | Кабель | МКВЭВ 40,2 мм2 |  | ГК «Севкабель» | м | 33 |  |  |
| 15 | Кабель | МКВЭВ 20,35 мм2 |  | ГК «Севкабель» | м | 66 |  |  |
| 16 | Шнур | ШВВП 20,5 |  | ГК «Севкабель» | м | 33 |  |  |
|  | - Материалы и монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА | СБЛ3.3–50/40/65 |  | АО «Взлет» | шт. | 2 |  | 50/40/65 |
| 18 | Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА | СБЛ3.3–40/32/65 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | 40/32/65 |
| 19 | Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА | СБЛ3.3–25/20/65 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | 25/20/65 |
| 20 | ## Гильза защитная, DN 9, L=77 мм, Ту180 С, Ру 2,5 МПа |  |  | АО «Взлет» | шт. | 4 |  |  |
| 21 | Бобышка приварная типа БП, Ст20, L=35 мм, Ру 2,5 МПа, Ту150 С |  |  | АО «Взлет» | шт. | 4 |  |  |
| 22 | Отборное устройство угловое М20х1,5; Ту200 оС; Ру 1,6 МПа | ЗК14-2-4-02(1,6-200-ст20-МУ) |  | ЗАО «Завод закладных конструкций» | шт. | 3 |  |  |
| 23 | Отборное устройство угловое М20х1,5; Ту70 оС; Ру 1,6 МПа | ЗК14-2-4-02 (1,6-70-ст20-МУ) |  | ЗАО «Завод закладных конструкций» | шт. | 9 |  |  |
| 24 | Бобышка для установки датчика давления и манометра |  |  | АО «Взлет» | шт. | 12 |  |  |
| 25 | Бобышка для установки термометра, L=25 мм |  |  | АО «Взлет» | шт. | 4 |  |  |
| 26 | Кран шаровой резьбовой G 1” В-В | VT.214 |  | VALTEC | шт. | 4 |  |  |
| 27 | Переход 65/50 | ГОСТ 17378-2001 76х3,5-57х3,0 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 28 | Переход 65/40 | ГОСТ 17378-2001 76х3,5-45х4,0 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Переход 40/25 | ГОСТ 17378-2001 45х4,0-32х4,0 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 30 | Тройник равнопроходной Dy25 | 33,7х3,2 ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 31 | Труба Dy 65 | 76х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 1,50 |  |  |
| 32 | Труба Dy 50 | 57х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 0,40 |  |  |
| 33 | Труба Dy 40 | 45х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 0,10 |  |  |
| 34 | Труба Dy 25 | 32х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 0,30 |  |  |
| 35 | Труба гофрированная ПВХ ø20 |  |  | ГК «IEK» | м | 80,00 |  |  |
| 36 | Короб 100х50 |  |  | ГК «IEK» | м | 6,50 |  |  |
| 37 | Тепловая изоляция Dy 65 |  |  |  | м | 1,50 |  |  |
| 38 | Тепловая изоляция Dy 50 |  |  |  | м | 0,40 |  |  |
| 39 | Тепловая изоляция Dy 40 |  |  |  | м | 0,10 |  |  |
| 40 | Тепловая изоляция Dy 25 |  |  |  | м | 0,30 |  |  |