|  | - Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходомер-счетчик ультразвуковой в составе: | ВЗЛЕТ РСЛ исп. РСЛ-222 ТУ 4213-018-44327050-2001 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 1 | Акустическая система с пьезоэлектрическим преобразователем ПЭП-405 в комплекте с кабелем | АС-111-013 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Кабельная муфта (КМ) |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Блок измерительный цифровой (БИЦ) |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ШПК |
|  | - Комплексы средств автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Адаптер сигналов (адаптер сотовой связи) в комплекте с внешней антенной и кабелем №15 | ВЗЛЕТ АС исп. АССВ-030 ТУ 4217-056-4432050-2014 |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ШПК |
| 5 | Программное обеспечение | ВЗЛЕТ СП |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | По заказу |
|  | - Шкафы и пульты |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шкаф питания и коммутации (ШПК) в составе: | ХХХ-ХХ-АВК.Н |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | IP54 |
|  | Щит с монтажной панелью, IP54 | 650х500х220 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 4А хар. С |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 2А хар. С |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Блок питания с функцией UPS на DIN рейку ~220/=24В,40Вт | DRС-40В |  | MeanWell | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумулятор Delta DTM 1207 (12 В, 7,2 Ач) |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП, ~220В, 16А, DIN |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | - Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кабель питания | NYM 3х1,5мм |  |  | м | 5 |  |  |
| 8 | Кабель связи | LiYCY 6x2x0.14мм |  |  | м | 10 |  |  |
|  | - Материалы и монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Комплект монтажных частей на пластик DN160 к РСЛ-222 (тройник, участок стандартной трубы, крышка из КМЧ, ревизия) |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Дополнительная комплектация РСЛ (по заказу) |
| 10 | Труба гофрированная ПВХ ø20 |  |  | ГК «IEK» | м | 15 |  |  |