|  | - Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплосчетчик «Взлет ТСР-026М» в составе: | ТУ 4218-076-44327050-2013 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 1а, 2а | Расходомер-счетчик электромагнитный dy 40 мм, диапазон измерения от 0,181 до 45,280 м3/ч | «Взлет ЭР» мод. Лайт М исп. ЭРСВ-440 ФВ ТУ 4213-041-44327050-2000 |  |  | АО «Взлет» | шт. | 2 |  |  |
| 3а | Расходомер-счетчик электромагнитный dy 25 мм, диапазон измерения от 0,071 до 17,690 м3/ч | «Взлет ЭР» мод. Лайт М исп. ЭРСВ-440 ФВ ТУ 4213-041-44327050-2000 |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 1б, 2б | Комплект термопреобразователей сопротивления, диапазон измерения разности температур от 3 до 180 С, НСХ Pt500/0,00385, L=70 мм, Ру –2,5 МПа, Ту–180 С, IP 65 | «Взлет ТПС» ТУ-4211-065-44327050-00 |  |  | АО «Взлет» | к-т | 1 |  | Класс 1 |
| 3б | Термопреобразователь сопротивления, диапазон измерения температур от 0 до 180 С, НСХ Pt500/0,00385, L=70 мм, Ру –2,5 МПа, Ту–180 С, IP 65 | «Взлет ТПС» ТУ-4211-065-44327050-00 |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Класс А |
| 1в, 2в | Датчик давления 0-1,6 МПа; 4-20 мА; диапазон рабочих температур 0…+50 оС; М20х1,5 | Корунд-ДИ-001-120-У1-0,5-1,6МПа-2,5МПа-42-t1-М1-IP65 |  |  | ООО «СТЭНЛИ» | шт. | 2 |  |  |
| 3в | Датчик давления 0-1,0 МПа; 4-20 мА; диапазон рабочих температур 0…+50 оС; М20х1,5 | Корунд-ДИ-001-120-У1-0,5-1,0МПа-2,5МПа-42-t1-М1-IP65 |  |  | ООО «СТЭНЛИ» | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Тепловычислитель | «Взлет ТСРВ» исп.ТСРВ-026М ТУ 4218-084-44327050-2013 |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ШПК |
| 5 | Технический манометр показывающий Р=0…16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-60…+60 оС; T=150 оC; М20х1,5; IP 43 | ТM-510 |  |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 4 |  |  |
| 6 | Технический манометр показывающий Р=0…10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-60…+60 оС; T=150 оC; М20х1,5; IP 43 | ТM-510 |  |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Термометр биметаллический общетехнический осевое присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой T=160 оC, Lпч=64 мм; Диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-10…+60 оС; IP 43 | БТ серия 211 |  |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Термометр биметаллический общетехнический осевое присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой T=120 оC, Lпч=64 мм; Диаметр корпуса 100 мм; класс точности 1,5; tокр.возд.=-10…+60 оС; IP 43 | БТ серия 211 |  |  | ЗАО «Rosma» | шт. | 2 |  |  |
|  | - Комплексы средств автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Адаптер сигналов (адаптер сотовой связи) в комплекте с внешней антенной и кабелем №15 | «Взлет АС» исп. АССВ-030 ТУ 4217-056-4432050-2014 |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | Устанавливается в ШПК |
| 10 | Программное обеспечение | Взлет СП |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  | По отдельному заказу |
|  | - Шкафы и пульты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Шкаф питания и коммутации (ШПК) в составе: | 650х500х220 |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 6А хар. С |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический, ВА 47-29, 1Р, 2А хар. С |  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Блок питания ᵔᵕ220/=24В, 30 ВА | DR-30-24 |  |  | MEAN WELL | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок питания ᵔᵕ220/=24В, 15 ВА | DR-15-24 |  |  | MEAN WELL | шт. | 1 |  |  |
|  | Розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП, ~220В, 16А, DIN |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | - Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабель | NYM 31,5 мм2 |  |  | ГК «Севкабель» | м | 50 |  |  |
| 13 | Кабель | МКВЭВ 40,2 мм2 |  |  | ГК «Севкабель» | м | 33 |  |  |
| 14 | Кабель | МКВЭВ 20,35 мм2 |  |  | ГК «Севкабель» | м | 66 |  |  |
| 15 | Шнур | ШВВП 20,5 |  |  | ГК «Севкабель» | м | 33 |  |  |
|  | - Материалы и монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Комплект присоединительной арматуры (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | АМФ-40 Комплект №1 |  |  | АО «Взлет» | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Комплект присоединительной арматуры (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | АМФ-25 Комплект №1 |  |  | АО «Взлет» | шт. | 1 |  |  |
| 18 | ## Гильза защитная, DN 9, L=77 мм, Ту180 С, Ру 2,5 МПа, |  |  |  | АО «Взлет» | шт. | 3 |  |  |
| 19 | Бобышка приварная типа БП, Ст20, L=35 мм, Ру 2,5 МПа, Ту150 С |  |  |  | АО «Взлет» | шт. | 3 |  |  |
| 20 | Отборное устройство угловое М20х1,5; Ту200 оС; Ру1,6 МПа | ЗК14-2-4-02(1,6-200-ст20-МУ) |  |  | ЗАО «Завод закладных конструкций» | шт. | 3 |  |  |
| 21 | Отборное устройство угловое М20х1,5; Ту70 оС; Ру1,6 МПа | ЗК14-2-4-02 (1,6-70-ст20-МУ) |  |  | ЗАО «Завод закладных конструкций» | шт. | 6 |  |  |
| 22 | Бобышка для установки датчика давления и манометра |  |  |  | АО «Взлет» | шт. | 9 |  |  |
| 23 | Бобышка для установки термометра, L=25 мм |  |  |  | АО «Взлет» | шт. | 3 |  |  |
| 24 | Кран шаровой резьбовой G 1” В-В | VT.214 |  |  | VALTEC | шт. | 3 |  |  |
| 25 | Переход 65/50 | ГОСТ 17378-2001 76х3,5-57х3,0 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 26 | Переход 65/40 | ГОСТ 17378-2001 76х3,5-45х4,0 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 27 | Переход 50/40 | ГОСТ 17378-2001 57х4,0-45х4,0 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 28 | Переход 40/25 | ГОСТ 17378-2001 45х4,0-32х4,0 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 30 | Труба Dy 65 | 76х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  |  | м | 1,50 |  |  |
| 31 | Труба Dy 50 | 57х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  |  | м | 0,40 |  |  |
| 32 | Труба Dy 40 | 45х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  |  | м | 0,50 |  |  |
| 33 | Труба Dy 25 | 32х3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  |  | м | 0,10 |  |  |
| 34 | Труба гофрированная ПВХ ø20 |  |  |  | ГК «IEK» | м | 73,00 |  |  |
| 35 | Короб 100х50 |  |  |  | ГК «IEK» | м | 6,50 |  |  |
| 36 | Тепловая изоляция Dy 65 |  |  |  |  | м | 1,50 |  |  |
| 37 | Тепловая изоляция Dy 50 |  |  |  |  | м | 0,40 |  |  |
| 38 | Тепловая изоляция Dy 40 |  |  |  |  | м | 0,50 |  |  |
| 39 | Тепловая изоляция Dy 25 |  |  |  |  | м | 0,10 |  |  |